-Hiện tại thì WeaponManager sử dụng chỉ số trong EntityStat. Còn WpManager thì sẽ đặt giá trị chỉ số cho vũ khí như _atk,… và các chỉ số quan trọng thay đổi liên tục như _currentAmmo và _totalAmmo, còn _currentMag là để gắn giá trị cố định và bảo chương trình rằng vũ khí nào có giới hạn bang đạn cho nó.

- Sau khi ktra kĩ hơn thì điều này gây ra rất nhiều lỗi nặng như ko thay được đạn do _currentAmmo (số đạn hiện tại của vũ khí) bị để cố định.

Cách sửa:

- Hiện tại sẽ thêm class WeaponStat để chứa các giá trị liên quan đến như _currentAmmo, _atk,…. Và thêm _WPcategory để thêm định nghĩa loại vũ khí để về sau có thể thêm nhiều vũ khí dễ dàng hơn

- EntityStat sẽ chỉ để lại các chỉ số liên quan đến nhân vật

- WeaponStat vẫn sẽ giữ lại _currentMag để chỉ giới hạn băng đạn súng và thêm _totalAmmoMax là để chỉ giới hạn số đạn có được cho vũ khí đó

- Còn về lỗi ko thay được đạn do giá trị cố định ở _currentAmmo và _totalAmmo sẽ thêm class mới là AmmoManager để lưu giữ ammo stats của các vũ khí trong bộ nhớ tạm thời. AmmoManager có thể quản lý các thuộc tính như _currentAmmo, _totalAmmo của mỗi loại vũ khí và cập nhật các giá trị này khi người chơi sử dụng đạn hoặc nạp đạn.

- Cuối cùng là về việc save data, thì việc này sẽ sử dụng phương thức Bộ Nhớ Đệm (cache) để lưu trữ tạm thời giá trị đạn trong khi đg chơi